附件一：

拟创建“鲁班奖”或“国家优质工程”目标项目预报表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主申报企业 |  |  | （盖 章） |  |  |  |  |  | 省协会会员证号 |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  |  |  | 结构层次 |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |
| 工程造价 |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  | 质量目标 |  |  |  | 鲁班奖工程 □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家优质工程 □ |  |
| 符合申报条件的条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建或参施单位 |  |  |  |  |  |  | 省协会会员证号 |  |  |  |  |  | 在本工程中承担的任务 |  | 合同造价 |
| 参建1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业所在地省辖市建筑（行）业协会或有关专业协会意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 工程所在地省辖市建筑（行）业协会或有关专业协会意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                             联系电话：

注：此表请用A4纸打印。

附件二：

须提供以下资料

1、工程概况；

2、立项建议书、项目可行性研究报告、立项批复；

3、规划许可证、土地划拨或土地转让协议书、土地使用许可证、规划验收合格证书；

4、环境影响评估报告表、环境影响验收合格证书；

5、施工图审查批准书及意见书（勘察审查意见书、抗震设防专项审查意见书、消防设计审核意见书、人防工程设计审核意见书、初步设计环保审查意见书、建筑物配建停车设施设计意见书）；

6、中标通知书（包括分包单位）、工程合同(包括分包单位)；

7、施工许可证；

8、开工报告、竣工报告、各分部质量验收记录、单位工程质量验收记录；

9、电梯验收合格证书、消防验收证明文件、防雷验收合格证书、室内环境检测报告；

10、监理工作报告、质量监督报告；

11、工程竣工验收备案表；

12、工程设计获奖证书或设计先进合理证明材料；

13、省（部）级建筑业新技术应用示范工程证书或有关新技术、新工艺、新材料、新设备的证明材料；

14、省地、节能、环保的证明材料；

15、该工程目前获得的最高质量奖批文、证书。

注：以上部分资料按工程实际进展情况实时报送。

附件三：

模板工程安装允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 轴线位置 | 柱、墙、梁 | 5 | 3 |  | 尺 量 |
| 2 | 底模上表面标高 |  | ±5 | ±3 |  | 水准仪或拉线尺量 |
| 3 | 截面模内尺寸 | 基 础 | ±10 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  | 柱、墙、梁 | ±4、-5 | ±3 |  |  |
| 4 | 层高垂制度 | 层高≯5m | 6 | 3 |  | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | >5m | 8 | 5 |  |  |
| 5 | 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 2 |  | 尺 量 |
| 6 | 表面平整度 |  | 5 | 2 |  | 靠尺、塞尺 |
| 7 | 阴阳角 | 方 正 | — | 2 |  | 方尺、塞尺 |
|  |  | 顺 直 | — | 2 |  |  |
| 8 | 预埋铁件中心线位移 |  | 3 | 2 |  | 拉线、尺量 |
| 9 | 预埋管、螺栓 | 中心线位移 | 3 | 2 |  | 拉线、尺量 |
|  |  | 螺栓外露长度 | ±10、-0 | +5、-0 |  |  |
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位移 | +10 | 5 |  | 拉线、尺量 |
|  |  | 尺 寸 | +10、0 | +5、-0 |  |  |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线位移 | — | 3 |  | 拉线、尺量 |
|  |  | 宽、高 | — | ±5 |  |  |
|  |  | 对角线 | — | 6 |  |  |
| 12 | 插 筋 | 中心线位移 | 5 | 5 |  | 尺 量 |
|  |  | 外露长度 | +10、0 | +10、0 |  |  |

附件四：

钢筋工程安装允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 绑扎骨架 | 宽、高 | ±10 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  | 长 | ±10 | ±10 |  |  |
| 2 | 受力主筋 | 间 距 | ±10 | ±10 |  | 尺 量 |
|  |  | 排 距 | ±5 | ±5 |  |  |
|  |  | 弯起点位置 | 20 | ±15 |  |  |
| 3 | 箍筋、横向筋焊接网片 | 间 距 | ±20 | ±10 |  | 尺量，连续5个间距 |
|  |  | 网格尺寸 | ±20 | ±10 |  |  |
| 4 | 保护层厚度 | 基 础 | ±10 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | ±3 |  |  |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 | ±3 |  |  |
| 5 | 钢筋电弧焊接焊接缝 | 宽度≮0.7d | — | 0.1 d、-0 |  | 量 规 或尺量 |
|  |  | 厚度≮0.3d | — | 0.2 d、-0 |  |  |
|  |  | 长 度 | — | +5、-0 |  |  |
| 6 | 电渣压力焊焊包凸出钢筋表面 |  | ≥4 | ≥4 |  | 尺 量 |
| 7 | 不等强锥螺纹接头外露丝扣 | 锥筒外露整扣 | 1个 | ≯1个 |  | 目 测 |
|  |  | 锥筒外露半扣 | — | ≯3个 |  |  |
| 8 | 梁、板受力钢筋搭接锚固长度 | 人支座、节点搭接 | — | +10、-5 |  | 尺 量 |
|  |  | 人支座、节点锚固 | — | ±5 |  |  |
| 9 | 两端镦头的预应力钢丝束长度 | 同一束钢丝长度 | ≯5 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  | 同一组钢丝长度 | ≯2 | ±2 |  |  |
| 10 | 无粘结筋位置垂直偏差 | 板 内 | ±5 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  | 梁 内 | ±10 | ±5 |  |  |
| 11 | 预应力筋承压板 | 中心线位置 | — | 3 |  | 尺 量 |
|  |  | 垂制度 | — | 0 |  |  |

附件五：

混凝土工程允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 轴线位置 |  | 基 础 |  | 15 | 10 |  | 尺 量 |
|  |  |  | 独立基础 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  | 8 | 5 |  |  |
| 2 | 垂制度 |  | 层高≤5m |  | 8 | 5 |  | 经纬仪 吊 线 尺 量 |
|  |  |  | 层高>5m |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  | 全高（H） |  | H/1000、且≤30 |  |  |  |
| 3 | 标高 |  | 层高 |  | ±10 | ±5 |  | 水准仪 尺 量 |
|  |  |  | 全高 |  | ±30 | ±30 |  |  |
| 4 | 截面尺寸 |  | 基础宽、高 |  | +8、-5 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  |  | 柱、墙、梁宽、高 |  | +8、-5 | ±3 |  |  |
| 5 | 表面平整度 |  |  |  | 8 | 3 |  | 2m靠尺、塞尺 |
| 6 | 角、线顺直度 |  |  |  | — | 3 |  | 拉线、尺量 |
| 7 | 保护层 厚 度 |  |  | 基 础 | — | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  |  |  | 柱、梁、墙、板 | — | +5、-3 |  |  |
| 8 | 楼梯踏步宽、高 |  |  |  | — | ±3 |  | 尺 量 |
| 9 | 电梯井筒 | 长、宽对定位中心线 |  |  | +25、0 | +20、-0 |  | 经纬仪 尺 量 |
|  |  | 筒全高垂制度 |  |  | H/1000、且≤30 |  |  |  |
| 10 | 阳台、雨罩位移 |  |  |  | — | ±5 |  | 吊线、尺量 |
| 11 | 预留孔、洞中心线位移 |  |  |  | 15 | 10 |  | 尺 量 |
| 12 | 预埋螺栓 | 中心线位移 |  |  | 10 | 3 |  | 尺 量 |
|  |  | 螺栓外露长度 |  |  | 5 | +5、-0 |  |  |
| 13 | 张拉端预应力筋的内缩量值 | 支撑式锚具螺帽缝隙 |  |  | 1 | 1 |  | 观察 钢板尺量 |
|  |  | 支撑式锚具加每块垫板缝隙 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 锥塞式锚具 |  |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 夹片式锚具有顶压 |  |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 夹片式锚具无顶压 |  |  | 6～8 | 6 |  |  |
| 14 | 锚固端保护层厚度 | 凸出式锚固端锚具 |  |  | ≮50 | ≮50 |  | 观察 钢板尺量 |
|  |  | 外露预应力筋 |  |  | ≮20 | ≮20 |  |  |
|  |  | 易腐蚀环境外露预应力筋 |  |  | ≮50 | ≮50 |  |  |

附件六：

钢结构工程安装允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 定位轴线 | 基础上柱高 |  | 1 | 1 |  | 经纬仪 尺 量 |
|  |  | 杯扣位置 |  | 10 | 5 |  |  |
|  |  | 地脚螺栓（锚固）移位 |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 底层柱对定位轴线 |  | 3 | 2 |  |  |
| 2 | 标 高 | 支撑面、地脚锚栓 |  | ±3 | 2 |  | 水准仪 尺 量 |
|  |  | 底浆垫板顶面 |  | 0、-3 | 0、-3 |  |  |
|  |  | 杯口底面 |  | 0、-5 | 0、-3 |  |  |
|  |  | 基础上柱底 |  | ±2 | ±2 |  |  |
| 3 | 垂 制 度 | 杯口、单节柱 |  | H/1000、且≯10 | 8 |  | 经纬仪 尺 量 |
|  |  | 单层结构垮中 |  | H/250、且≯15 | 10 |  |  |
|  |  | 多层、高层整体结构 |  | H/1000、且≯25 | 20 |  |  |
| 4 | 网架结构安装 | 支撑面顶板位置 |  | 15 | 10 |  | 水准仪 尺 量 |
|  |  | 支座锚栓中心偏移 |  | ±5 | ±5 |  |  |
|  |  | 支座中心偏移 |  | ≯30 | ≯20 |  |  |
|  |  | 纵、横向长度 |  | ±30 | ±20 |  |  |
|  |  | 相邻支座高差（周边） |  | L/400、≯15 | ≯10 |  |  |
| 5 | 压金属板安装 | 檐口预屋脊平行度 |  | 12 | 10 |  | 尺 量 |
|  |  | 檐口相邻板端错位 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  | 墙板包角板垂制度 |  | H/800、且≯25 | ≯20 |  |  |
|  |  | 墙板相邻板下端错位 |  | 6 | 5 |  |  |
| 6 | 现场焊缝 组对间隙 |  | 无垫板间隙 | 0、+3 | 0、+3 |  | 尺 量 |
|  |  |  | 有垫板间隙 | -2、+3 | 0、+3 |  |  |

附件七：

砌体工程允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 10 | 10 |  | 尺 量 |
| 2 | 标 高 | 基础顶面 |  | ±15 | ±10 |  | 水准仪或拉线尺量 |
|  |  | 楼 面 |  | ±15 | ±15 |  |  |
| 3 | 垂制度 | 每 层 |  | 5 | 5 |  | 经纬仪 吊线、尺量 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  | >10m | 20 | 15 |  |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 5 |  | 2m靠尺、 塞尺 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 | 5 |  |  |
| 5 | 门窗洞口 | 高、宽度 |  | ±5 | ±5 |  | 拉线尺量 |
|  |  | 上下口偏移 |  | 20 | 10 |  |  |
| 6 | 灰 缝 | 清水墙水平缝 |  | 7 | 5 |  | 拉线尺量 |
|  |  | 混水墙水平缝 |  | 10 | 7 |  |  |
|  |  | 清水墙竖缝 |  | 20 | 10 |  | 吊线尺量 |